## Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre

## d’une vente immobilière

Commune de : ANNAY

Adresse du bien : 264  Route des maisons juges

Propriétaire: Monsieur  BADUEL Claude

Donzy,

Le 30/09/2022

# Synthèse du diagnostic assainissement non collectif

Propriété de : Monsieur BADUEL Claude

Références cadastrales : ZR 82

Diagnostic réalisé le : 29/09/2022 par Julie EVE

Personnes présentes :

L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée :

- D’un regard de collecte recevant les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain

- D’un regard de type puisard situé tout au fond du terrain permettant l’infiltration des effluents sur la parcelle. Celui-ci présente des signes de saturation.

- Le terrain étant peu entretenu depuis 2011, nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’éventuels dispositifs de prétraitement des eaux vannes.

Conclusions, travaux à réaliser :

L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Les travaux de réhabilitation de l’installation devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la signature de l’acte de vente.

NON CONFORME

NE PRESENTANT PAS DE NON CONFORMITE

Pascal FASSIER

Vice-Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants Propriété de Monsieur BADUEL Claude Adresse : 264 Route des maisons juges Commune de ANNAY Planche de photographies- Prises de vue du 29/09/2022 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |