CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : Test_CAV

| Date du contrôle : 15-03-2018 Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : Observations : |  |
| --- | --- |
| Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain 4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire : 03 86 39 39 43 |  |
| Habitation | Adresse : 2 Place de L Hôtel de ville 58220 DONZY Référence cadastrale de l'habitation : Référence cadastrale de la filière : |
| Propriétaire | M et Mme Bert Bertille Complément de nom ou conjoint : |
|  | Adresse : : : |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) | : : Remarque : |

# Nature du projet

| ☑ Construction neuve | ☐ Réhabilitation de l’existant |
| --- | --- |
| Date de début des travaux Date de fin des travaux |  |

# Caractéristiques de l’habitation

| Année de construction du logement Type d’habitation Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation) Nombre de chambre(s) Nombre de pièce(s) principale(s) Nombre d'occupant(s) Nombre Equivalent Habitant Nombre de logement(s) | 1956 Principale 3 2 5 EH 1 |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |

# Contrôle et implantation

| Passage en cours de réalisation Prétraitement Traitement | ☐ ☐ En cours de réalisation ☐ Terminé ☐ En cours de réalisation ☐ Terminé |  |
| --- | --- | --- |
| Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? |  |  |
| Prétraitement | ☐ OUI ☐ NON |  |
| Traitement | ☐ OUI ☐ NON |  |
| Evacuation (filières drainées) | ☐ OUI ☐ NON |  |
| Respect des distances minimales du dispositif de traitement ? |  |  |
| > 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ? > 5 m d’une habitation > 3 m d’un arbre > 3 m des limites de propriétés |  | ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON |

# Installateur du projet

Adresse : : :

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☐ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

###### Collecte des eaux usées

Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☐ OUI ☐ NON La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☐ OUI ☐ NON Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☐ OUI ☐ NON

Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☐ OUI ☐ NON Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?

Observations :

Le prétraitement

#{ef-pre_filtre-fin}

Le traitement

# AVIS TECHNIQUES

###### Proposition du contrôleur

| Nom de l’agent : Isabelle DURET | Date : 07-03-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

###### Avis du responsable du SPANC

| Nom du responsable : Françoise PILLARD | Date : |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

| ##### Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain Françoise PILLARD |  |
| --- | --- |

Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 15-03-2018

Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)

|  | Commune : Adresse de l’habitation contrôlée : | DONZY 2 Place de L Hôtel de ville |
| --- | --- | --- |
|  | Référence cadastrale de la filière : |  |
| Ventilation primaire, secondaire, extracteur; Fosse septique; Filtre à coco; Microstation. Regard, té de visite; Fosse toutes eaux; Tertre d’infiltration; Tranchées drainantes. Préfiltre; Fosse étanche; Filtre à zéolithe, à tourbe; Filtre planté. Bac à graisses; Septodiffuseur; Araignée, patte d’oie; Filtre compact. Rejet; Fosse d’accumulation; Tranchée d’infiltration; Cuve de décantation. Puits d’infiltration, puits perdu; Toilette sèche; Bassin d’aération; Filtre à sable. Pluvial; Eaux usées brutes; Eaux usées prétraitées; Eaux traitées. |