CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22376

| Date du contrôle : 09-03-2018 Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : L'entreprise Millet Observations : |  |
| --- | --- |
| Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain 4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire : 03 86 39 39 43 |  |
| Habitation | Adresse : Route de Bellevue - Lot E 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Référence cadastrale de l'habitation : AB 118 Référence cadastrale de la filière : |
| Propriétaire | Monsieur LANDEL Anthony Complément de nom ou conjoint : |
|  | Adresse : 3 rue Jean Jaurès 58200 COSNE COURS SUR LOIRE : : |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) | : : Remarque : |

# Nature du projet

| ☑ Construction neuve | ☐ Réhabilitation de l’existant |
| --- | --- |
| Date de début des travaux Date de fin des travaux | 09-02-2018 05-04-2018 |

# Caractéristiques de l’habitation

| Année de construction du logement Type d’habitation Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation) Nombre de chambre(s) Nombre de pièce(s) principale(s) Nombre d'occupant(s) Nombre Equivalent Habitant Nombre de logement(s) | Principale 4 EH |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |

# Contrôle et implantation

| Passage en cours de réalisation Prétraitement Traitement | ☐ ☐ En cours de réalisation ☑ Terminé ☐ En cours de réalisation ☑ Terminé |  |
| --- | --- | --- |
| Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? |  |  |
| Prétraitement | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Traitement | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Evacuation (filières drainées) | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Respect des distances minimales du dispositif de traitement ? |  |  |
| > 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ? > 5 m d’une habitation > 3 m d’un arbre > 3 m des limites de propriétés |  | ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON |

# Installateur du projet

L'entreprise MILLET Adresse : : :

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

###### Collecte des eaux usées

Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☑ OUI ☐ NON La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☑ OUI ☐ NON Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☑ OUI ☐ NON

Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☑ OUI ☐ NON Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?

Observations :

| Fosse toutes eaux |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 4 | Le volume est-il conforme au projet validé ? Oui |
| Marque - | Le prétraitement est-il positionné dans le bon sens ? Oui |
| Matériaux - | Le prétraitement est-il posé horizontalement ? Oui |
| Commentaire - | Les tampons de visite sont-ils affleurants et accessibles ? Oui |
|  | Le tampon est-il verrouillé ? Non |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le diamètre des canalisations raccordées est équivalent aux orifices de traitement ? Oui |
|  | Positionnement du prétraitement sur un lit de sable compacté d'une épaisseur de 10 cm ? ? |
|  | Vérification de la mise en eau du prétraitement ? Oui |
|  | Le prétraitement est-il fixé à une dalle d'amarrage ? Non |
|  | Existence d'un tube piézométrique ? Non |
|  | Existence d'une dalle de répartition ? Non |
|  | Commentaires - |
| Filtre à Sable vertical drainé |  |
| Longueur en m 6 | Dimensionnement du système en adéquation avec le projet validé ? - |
| Largeur en m 5 | Pente conforme ? - |
| Surface en m² 30 | Hauteur de sable correcte ? Oui |
| Profondeur en m - | Présence de graviers lavés d'une granulométrie de 10/40 mm en épaisseur suffisante ? Oui |
| Est-il étanche ? - | Les tuyaux d'épandage mis en place sont-ils des tuyaux rigides perforés prévus pour l'ANC ? Oui |
| Est-il surélevé ? - | Granulométrie conforme au DTU ? Oui |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - | Classe de géotextile ? - |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - | Recouvrement en terre végétale ? Non |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - | Si oui, est-il conforme au DTU ? - |
| Commentaire - | Commentaires sur la vérification des matériaux : - |
|  | Espacement des drains d'axe en axe correct ? Oui |
|  | Orifice des tuyaux d'épandage dirigés vers le bas ? Oui |
|  | Té ou regard accessible ? Oui |
|  | Drains disposés en quinconce sous les tuyaux d'épandage ? ? |
|  | Bouclage du système en canalisation non perforée ? ? |
|  | Autre ? - |
|  | Si oui, préciser : - |
|  | Géotextile placé correctement au-dessus du gravier ? Non |
|  | Y a-t-il un film imperméable en fond de fouille et sur les côtés ? - |
|  | Observations complémentaires : - |
| Rejet |  |
| Type de rejet Fossé | Si rejet par milieu superficiel, rejet réalisé conformément au projet validé ? - |
| Lieu de rejet prévu ou actuel - | Si puits d'infiltration, présence de matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 mm ? - |
| Nature des eaux rejetées Eaux traitées | Si puits d'infiltration, déversement des eaux traitées éloigné de la paroi ? - |
| Commentaire - | Lieu de rejet : - |
| Type de matériau - | Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? - |
| Profondeur - | Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? - |
| Dimensionnement - | Si dispersion, distance inter tranchées en mètre ? - |
|  | Présence de regard ? - |
|  | Commentaires : - |

# AVIS TECHNIQUES

###### Proposition du contrôleur

| Nom de l’agent : Aurélie GRIGNAC | Date : |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

###### Avis du responsable du SPANC

| Nom du responsable : Françoise PILLARD | Date : |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

| ##### Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain Françoise PILLARD |  |
| --- | --- |

Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 09-03-2018

Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)

|  | Commune : Adresse de l’habitation contrôlée : | COSNE COURS SUR LOIRE Route de Bellevue - Lot E |
| --- | --- | --- |
|  | Référence cadastrale de la filière : |  |
| Ventilation primaire, secondaire, extracteur; Fosse septique; Filtre à coco; Microstation. Regard, té de visite; Fosse toutes eaux; Tertre d’infiltration; Tranchées drainantes. Préfiltre; Fosse étanche; Filtre à zéolithe, à tourbe; Filtre planté. Bac à graisses; Septodiffuseur; Araignée, patte d’oie; Filtre compact. Rejet; Fosse d’accumulation; Tranchée d’infiltration; Cuve de décantation. Puits d’infiltration, puits perdu; Toilette sèche; Bassin d’aération; Filtre à sable. Pluvial; Eaux usées brutes; Eaux usées prétraitées; Eaux traitées. |