CONTROLE DE CONCEPTION

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22388

| Date du contrôle : 14-05-2018 Observations : |  |
| --- | --- |
| Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain 4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire : 03 86 39 39 43 |  |
| Habitation | Adresse: 27 RUE DU VIEUX VESVRES 58150 GARCHY Référence cadastrale de l'habitation : C 474 Référence cadastrale de la filière : C 473 |
| Propriétaire | Monsieur et Madame LECOINTE SABLON Thibaut et Marion Adresse : 12 RUE PASTEUR 58200 COSNE COURS SUR LOIRE : : |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) | Monsieur et Madame LECOINTE SABLON Thibaut et Marion : : Remarque : |

# Nature du projet

| ☑ Construction neuve | ☐ Réhabilitation de l’existant |
| --- | --- |

Caractéristiques de l’habitation

| Type d’habitation Nombre de chambre(s) Nombre de pièce(s) principale(s) Nombre d'occupant(s) Nombre Equivalent Habitant Nombre de logement(s) | Principale 4 5 2 5 EH 1 |
| --- | --- |
| Type de zonage : | Etat du raccordement : |
| Commentaires : |  |

# Concepteur du projet

Adresse : : :

# Installateur du projet (si connu)

Adresse : : :

Caractéristiques du terrain et de son environnement

| Partie déclarative | Contrôleur |
| --- | --- |
| - Superficie totale de la parcelle : 8500 m² - Superficie disponible pour l’assainissement : 200 m² | Est-elle suffisante ? ☑ OUI ☐ NON |
| - Terrain desservi par un réseau public d ‘eau potable ? ☑ OUI ☐ NON - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible |  |
| - Présence d’un captage sur le terrain ? ☑ OUI ☐ NON - Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ OUI ☑ NON ☐ ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : <35 m m - Est-il déclaré ? ☐ OUI ☐ NON ☑ ? | Filière dans périmètre de protection d’un captage d’eau ? ☐ OUI ☑ NON Contraintes discriminatoires ? ☐ OUI ☐ NON |
| - Présence d’un captage sur un terrain mitoyen ? ☐ OUI ☐ NON ☑ ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ? - Si oui, distance par rapport au de traitement : m - Est-il déclaré ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ? | Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ? ☐ OUI ☑ NON Distance > 35m ? ☐ OUI ☐ NON Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ? ☑ OUI ☐ NON |
| Commentaires : |  |

# Etudes et documents

|  | Contrôleur |
| --- | --- |
| - Etude de définition de la filière ANC réalisée ? ☐ OUI ☑ NON - Etude de sol réalisée ? ☐ OUI ☑ NON | Etude de sol réalisée ? ☐ OUI ☑ NON Si non, connaissance du sol suffisante pour contrôler le projet ? ☑ OUI ☐ NON Est-elle suffisante ? ☑ OUI ☐ NON |
| - Autres documents : - Plan de masse au 1/200 ou 1/500 - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500 | Plan de masse fourni ? ☑ OUI ☐ NON Si oui, renseignements suffisants pour le projet ? ☑ OUI ☐ NON Plan en coupe fourni ? ☑ OUI ☐ NON Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet ? ☐ OUI ☐ NON Ecoulement correct des effluents d’amont en aval assuré ? ☑ OUI ☐ NON |

# Pédologie

| Données pédologiques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du(des) sondage(s) effectué(s) |  | ☐ Tarière ☐ Fosse pédologique ☐ Observation visuelle |  |  |  |
| Possibilité offerte par la nature du sol |  | ☐ Epandage souterrain classique ☐ Epandage sur sol reconstitué |  |  |  |
| Couches sondées |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| - Profondeur Nature Commentaires |  |  |  |  |  |
| Perméabilité(s) |  |  |  |  |  |
| Valeur 1 : mm/h |  |  | Profondeur : |  |  |
| Valeur 2 : mm/h |  |  | Profondeur : |  |  |
| Valeur 3 : mm/h |  |  | Profondeur : |  |  |
| Valeur moyenne : mm/h Commentaires : |  |  |  |  |  |
| Conclusion(s) pédologique(s) |  |  |  |  |  |
| 1er sondage |  |  |  |  |  |
| 2ème sondage |  |  |  |  |  |
| 3ème sondage |  |  |  |  |  |
| Conclusion(s) |  |  |  |  |  |
| Indices SERP |  |  |  |  |  |
| Sol : | Eau : |  |  | Roche : | Pente : |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |

# Description de l’évacuation

Destination des eaux pluviales : Fossé Origine des effluents : Eaux Ménagères + Eaux Vannes

#{ef-pre_filtre-fin}

La ventilation

| Diamètre en mm : 100 mm |  |
| --- | --- |
| Type de ventilation : |  |
| Equipements |  |
| Dans le cas d'une fosse, une ventilation est-elle prévue ? | Dans le cas d'une fosse, une ventilation est-elle prévue ? |
| Est-il prévu un extracteur ? |  |
| Si extracteur, remontée au faîtage ? |  |
| Si extracteur, situé à plus de 40 cm du faîtage ? |  |
| Ventilation prévue ? |  |
| Le positionnement est-il correct ? |  |
| Commentaire : |  |

Le traitement

| Type de traitement : Filtre à à sable vertical drainé |  |
| --- | --- |
| Longueur en m : 6 m Largeur en m : 5 m Surface en m² : 30 m² Profondeur en m : 1.30 m Est-il étanche ? : Est-il surélevé ? : |  |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Filière prévue autorisée dans la zone ? |  |
| Dispositif adapté aux contraintes de sol ? |  |
| Préciser : |  |
| Longueur d'une tranchée supérieure à 30m ? |  |
| Dimensionnement adapté au logement ? |  |
| Distance de l'habitation supérieure à 5m ? |  |
| Distance des limites de la parcelle supérieure à 3m ? |  |
| Distance de la végétation supérieure à 3m ? |  |
| Commentaires : |  |

Le rejet ou modes d’évacuation des eaux usées

| Type de rejet : infiltration sur la parcelle Lieu de rejet prévu ou actuel : Nature des eaux rejetées : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si rejet en milieu superficiel et non propriétaire du lieu de rejet, autorisation de déversement écrite du propriétaire ? Si rejet par puits d'infiltration, autorisation communale à l'appui d'une étude hydrogéologique ? |  |  |
| Si rejet par dispersion, nombre de tranchée(s) prévu ? |  |  |
| Si rejet par dispersion, longueur de la (des) tranchée(s) en m ? Si rejet par dispersion, distance inter-tranchées en m ? |  |  |
| Le mode d'évacuation est-il autorisé dans la zone ? : |  |  |
| Le lieu de rejet nécessite-t'il une autorisation du propriétaire ? |  |  |
| Une dérogation préfectorale est-elle nécessaire ? |  |  |
| Si rejet en milieu superficiel et autorisation nécessaire, autorisation possedée ? |  |  |
| Si rejet par puits d'infiltration, existence d'une autorisation communale sur la zone ? |  |  |
| Si non, le particulier a-t-il fourni une dérogation ? |  |  |
| Commentaire : |  |  |

AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur

| Nom de l’agent : Julie EVE | Date : 14-05-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : Les travaux de création de l'assainissement non collectif devront être réalisés selon la réglementation en vigueur. |  |

Avis du responsable du SPANC

| Nom du responsable : Françoise PILLARD | Date : 14-05-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

| ##### Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain Françoise PILLARD |  |
| --- | --- |