DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22389

| Date du contrôle : 14-05-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 2009 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 12 ROUTE DES GAUDRYS 58200 58200 COSNE COURS SUR LOIRE VILLECHAUD Référence cadastrale de l'habitation : |  |
| Propriétaire | Monsieur COLLINET Jean Paul Complément de nom ou conjoint : Adresse : 12 ROUTE DES GAUDRYS 58200 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville} France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 5 Nombre de pièces principales : 6 | Nombre d'occupants : 3 Nombre équivalent habitant : 6 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 200 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☑ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☑ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Fossé Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Regard de collecte |  |
| --- | --- |
| Commentaire Ce regard reçoit l'ensemble des eaux usées de l'habitation | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Non |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Ecoulement correct au sein du regard ? Oui |
| Fosse toutes eaux |  |
| Volume en m³ 6 | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Non |
| Marque - | Type d'eaux usées TOUTES EAUX |
| Matériaux Polyéthylène | Le prétraitement est-il accessible ? Oui |
| Commentaire - | Le tampon est-il verrouillé ? Oui |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui |
|  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui |
|  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non |
|  | Si oui, préciser : - |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui |
|  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Non |
|  | Vidange(s) effectuée(s) Oui |
|  | Commentaires sur le prétraitement - |
| Ventilation |  |
| Diamètre en mm 100 | La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Oui |
| Commentaire - | Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? Oui |
| Type de ventilation Ventilation secondaire | Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Oui |
| Equipements Extracteur statique | Commentaires sur la ventilation : - |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Longueur en m / ml 7 | Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Oui |
| Largeur en m 5 | Si oui, préciser : 35 m² |
| Surface en m² 35 | Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation Oui |
| Profondeur en m 1.10 | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? Oui |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non |
| Commentaire - | Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? - |
| Type - | Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Oui |
|  | Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) stagnation d'eau dans les regards du filtre, début de saturation |
|  | Commentaires sur le traitement - |
| Regard de répartition |  |
| Commentaire - | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | L'écoulement des effluents est-il correct ? Oui |
|  | Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) Oui |
| Regard de bouclage |  |
| Commentaire - | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
| Poste de relevage |  |
| Implantation Avant la fosse toutes eaux | Le poste de relevage est-il posé convenablement ? Oui |
| Matériau : Polyéthylène | La ventilation de la bâche est-elle assurée ? Non |
| Volume bachée en litre - | Le dispositif de brise-flux a-t-il été installé ? Oui |
| Volume en litre - | Vérification du branchement électrique ? Oui |
| Emplacement du poste de relevage avant le prétraitement | Année de pose de la pompe : 2009 |
| Présence d'une ventilation ? - | Quel est son état de fonctionnement ? bon |
| Présence d'une alarme ? - | Commentaires : - |
| Commentaire - |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☑ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : Surveiller la saturation du filtre en vérifier le niveau d'eau dans le regard de bouclage du filtre |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Installation ne présentant pas de non conformité |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Lors du contrôle, nous avons constaté la présence d'eau dans les regards du filtre à sable, cela peut faire penser à un début de saturation du filtre, l'acquéreur devra surveiller l'avancement en regardant régulièrement le niveau d'eau dans les regards. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |