## Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre

## d’une vente immobilière

Commune de : DONZY

Adresse du bien : 693    LE BEAU CHENE

Propriétaire: BARATHON  AMEDEE

Donzy,

Le 16/05/2018

# Synthèse du diagnostic assainissement non collectif

Propriété de : Madame  BARATHON  AMEDEE

Références cadastrales : YN  73

Diagnostic réalisé par : Julie EVE

Diagnostic réalisé le : 15-05-2018

Personnes présentes : Madame BARATHON Amédée

L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée :

- D’un regard de collecte recevant les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain

- D’un regard de type puisard situé tout au fond du terrain permettant l’infiltration des effluents sur la parcelle. Celui-ci présente des signes de saturation.

- Le terrain étant peu entretenu depuis 2011, nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’éventuels dispositifs de prétraitement des eaux vannes.

L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD

Vice-Présidente en charge de l’Environnement

| Propriété de Madame BARATHON AMEDEE 693 LE BEAU CHENE _ Commune de DONZY Planche de photographies- Prises de vue du 15-05-2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur l’emplacement supposé de la fosse septique : non vérifiable |  |