DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : caj_13862

| Date du contrôle : 02/10/2019 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 2012 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 6 Rue des Moulins 58200 SAINT PERE Référence cadastrale de l'habitation : AD 191 |  |
| Propriétaire | Monsieur ROY Daniel Claude Adresse : 6 Rue des Moulins 58200 SAINT PERE |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 3 Nombre de pièces principales : 4 | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : 5 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 0 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 0 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Facture des travaux réalisés en 2012 - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Réseau de surface Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

Le prétraitement : Fosse toutes eaux avec préfiltre

| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-volume-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-volume-v} m3 |
| --- | --- |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-marque_pretraitement-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-marque_pretraitement-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-materiaux_pretraitement-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-materiaux_pretraitement-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-commentaire-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-commentaire-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_origine_eaux-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_origine_eaux-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_type_eau-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_type_eau-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_acces-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_acces-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon_comment-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_verrouillage_tampon_comment-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_regard_affleurant-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_regard_affleurant-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_dimension_adapte-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_dimension_adapte-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration_comment-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_alteration_comment-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_odeur-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_odeur-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_ecoulement_correct-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_ecoulement_correct-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_hauteur_boue-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_hauteur_boue-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_vidange-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_vidange-v} |
| #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_comment-a} | #{ef-fosse_toutes_eaux_avec_prefiltre-ctrlfo3_pretraitement_comment-v} |

Le bac à graisses

| Volume en L | 500 L |
| --- | --- |
| Commentaire | le bac dégraisseur reçoit les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain et les 2 sani broyeurs |
| Type d'eaux usées collectées ou à collecter | Toutes les eaux usées |
| Matériel |  |
| Type de matériau de remplissage | Polyéthylène |
| Tampon du bac à graisse accessible ? | Oui |
| Bac à Graisse |  |
| Le volume est-il adapté à son utilisation ? | Oui |
| Le bac présente-t-il des signes d'altération ? | Non |
| Si oui, préciser : |  |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? | Oui |
| Vidange(s) effectuées ? |  |

Le préfiltre

| Type | Séparé de la fosse toutes eaux |
| --- | --- |
| Volume en l | 200 |
| Type de matériau de remplissage |  |
| Indépendant de la fosse | Oui |
| Commentaire |  |
| Tampon du préfiltre accessible ? | Non |
| Dégradations constatées ? | ? |
| Si oui, préciser : |  |
| Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ? | ? |
| Colmatage ? | ? |
| Ecoulement au sein du préfiltre correct ? | ? |
| Présence d'odeurs ? | ? |
| Regard affleurant ? | Non |
| Commentaires : |  |

Le rejet

| Type de rejet | Milieu hydraulique superficiel |
| --- | --- |
| Lieu de rejet prévu ou actuel | Cours d'eau |
| Nature des eaux rejetées | Eaux prétraitées |
| Commentaire |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? | Oui |
| Si oui, s'agit-il d'effluents ? | Prétraités |
| Préciser : |  |
| Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : | BON |
| En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? | Non |
| Rejet |  |
| Commentaires : |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? |  |
| Si oui, s'agit-il d'effluents : |  |
| Préciser : |  |
| Ouvrage de rejet accessible ? |  |
| Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? |  |
| Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? |  |
| Si oui, existe-t-il une autorisation communale? |  |
| Si non, nature de l'ouvrage? |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : | ml |
| Rejet | m |
| Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? |  |
| L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? |  |
| Présence d'odeurs ? |  |
| Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☑ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Compte tenu de l'absence totale de terrain et d'accès pour permettre une réhabitation de l'installation, l'acquéreur devra entretenir les ouvrages existants en réalisant des vidanges régulières afin d'éviter des départs de boues à la rivière. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |