## Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre

## d’une vente immobilière

Commune de : COSNE COURS SUR LOIRE

Adresse du bien : 138  RUE DES 4 FILS DOUMER

Propriétaire: Commune  Cosne Cours sur Loire -

Donzy,

Le 18/10/2021

# Synthèse du diagnostic assainissement non collectif

Propriété de :  : Commune Cosne Cours sur Loire -

Références cadastrales :  : AP 164

Diagnostic réalisé par :  : Julie EVE

Diagnostic réalisé le : 14/10/2021

Personnes présentes : :

L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée :

- D’un regard de collecte recevant les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain

- D’un regard de type puisard situé tout au fond du terrain permettant l’infiltration des effluents sur la parcelle. Celui-ci présente des signes de saturation.

- Le terrain étant peu entretenu depuis 2011, nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’éventuels dispositifs de prétraitement des eaux vannes.

L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Pascal FASSIER

Vice-Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants Propriété de Commune Cosne Cours sur Loire - Adresse : Adresse : 138 RUE DES 4 FILS DOUMER Commune de COSNE COURS SUR LOIRE Planche de photographies- Prises de vue du 14/10/2021 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |